临环评批复〔2024〕29号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安临潼鸿洲精神病医院建设项目环境影响报告表的批复

陕西五指芯健康科技有限公司：

你公司《西安临潼鸿洲精神病医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕131号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：租赁陕西省西安市临潼区零口街道滨河北路临潼区中心敬老院院内用房进行西安临潼鸿洲精神病医院建设，总占地面积约3.4亩。主要建设内容为门诊住院综合楼，建筑面积约2826m2，内设门诊、心理咨询室、挂号收费室、检验科、心电图室、脑电图室、放射诊断室、药房、抢救室、病案室、预防保健室、消毒供应室、休息娱乐室、病房等。项目设置病床70张，医院主要收治对象为周边有精神疾病的病人。项目总投资500万元，其中环保投资28万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目废气为污水站无组织废气，污水站为地埋式，各池体密闭，地表绿化、定期喷洒除臭剂。

（二）严格落实水污染防治措施。项目检验科废水经检验室污水处理装置（酸碱中和+沉淀）处理后，与生活污水、其他医疗废水共同排入化粪池（30m3），再经医院自建的地埋式污水处理装置（处理规模20m3/d，处理工艺：一级强化处理（混凝沉淀）+次氯酸钠消毒）处理达标后，通过市政管网排至西安市临潼区零口污水处理厂进一步处理。

（三）优化厂区平面布置。选用低噪声设备、水泵布置于地下、设备安装减振基座、房间隔声等确保厂界噪声达标排放。

（四）门诊住院综合楼2层西侧建设1间面积约18m2医疗废物暂存间，医疗废物分类收集至医疗废物收集桶，暂存于医疗废物暂存间，定期交给有资质单位处理，污水处理站污泥通过污泥提升泵排入储泥池暂存，储泥池和化粪池污泥消毒后作为危险废物委托有资质的单位进行定期清掏处置；废输液瓶（袋）集中收集后交有资质单位处置；生活垃圾日产日清，分类收集后交由环卫部门统一清运处理。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重污染天气应急预案，按要求进行落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年10月25日

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、西安桐梓环保科技有限公司