临环评批复〔2025〕14号

西安市生态环境局临潼分局

关于金于博水泥制品生产项目环境影响报告表的批复

陕西金于博环保科技有限公司：

你公司《金于博水泥制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2025〕92号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目用地面积约为8717m2，建设1条水泥制品生产线建设项目，项目配有水泥筒仓等设备，年生产化粪池200个、检查井2000个及其他（根据订单进行生产）200个。项目总投资300万元，其中环保投资70万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。上料、搅拌粉尘及焊接烟尘经集气装置收集+布袋除尘器+20m排气筒DA001排放；堆场粉尘采用洒水抑尘；车辆运输扬尘采取运输过程中进行封闭处理，对进出车辆进行清洗；装卸粉尘项目砂子、石头采用全封闭原料库堆存，设喷淋装置进行抑尘；筒仓呼吸粉尘采用设备自带脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池收集后定期清掏不外排；初期雨水和车辆清洗废水经三级循环沉淀池处理后回用于车辆清洗、洒水降尘，不外排；搅拌机清洗废水经砂石分离机及三级循环沉淀池处理后回用于搅拌机清洗，不外排。

（三）优化厂区平面布置。采取选用低噪声设备、合理布局，加强设备保养维护、厂房隔声、基础减震等措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）合规处置各类固体废物。危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固体废物合规处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门及时清运。

四、项目应按照重点行业企业环保绩效引领性进行建设和运营。项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后严禁使用建筑垃圾作为原辅材料，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重点污染天气应急预案，按要求落实。

（此页无正文）

西安市生态环境局临潼分局

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、西安鲁达环保科技有限公司

2025年8月26日