临环评批复〔2026〕2号

西安市生态环境局临潼分局

关于中石化绿源临潼分公司西安市临潼绿源热力公司“地热+”清洁能源替代供热项目环境影响报告表的批复

中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司临潼分公司：

你公司《中石化绿源临潼分公司西安市临潼绿源热力公司“地热+”清洁能源替代供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2026〕7号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目在临潼区绿源热力有限公司厂区内新建1座能源站，在秦汉大道东段南路绿化带处新钻地热井12口（5采7灌），敷设管线4000m，日取水量9600m3，年取水量116.16万m3，项目总投资11300万元，其中环保投资505万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项生态保护和污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、工程建设和项目运行中应重点做好以下工作：

（一）加强生态环境保护措施。施工期应避免在大风时段以及多雨时段进行作业，管道开挖产生的弃土在管道两侧堆放，以密目网覆盖，及时回填。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期制定专项方案，设施工工地标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业；应使用符合相应标准的非道路移动工程机械，确保施工机械尾气达标排放。

（三）严格落实水污染防治措施。施工期钻井废水排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用；抽水试验废水满足排放标准后排入临潼新区污水处理厂；管道试压水用于场地及周边道路绿化降尘洒水。施工人员生活污水依托周边公共卫生间收集后排放。运营期换热尾水经回灌设备处理后全部同层回灌。

（三）优化厂区平面布置。施工期合理布局、尽量远离居民区；优先选择液压驱动、平衡性好的钻机，对固定设备底座加装橡胶隔振垫或弹簧减振器，动力设备采用隔音棚进行围挡，井场南侧搭建隔音墙，并设置减振沟，加强设备维护保养。夜间施工需取得相关手续。运营期选用低噪声设备，泵体软连接，站内放置。

（四）合规处置各类固体废物。施工建筑垃圾经收集后运至建筑垃圾填埋场处理；弃土用于周边场地平整；废弃钻井泥浆经井场防渗泥浆罐收集后与钻井岩屑委托有处理能力的公司综合利用。生活垃圾交环卫部门清运处置；危险废物暂存于危险废物贮存点，采用专用容器收集后委托有资质单位处置；旋流除砂器废砂定期清理，外售综合利用；过滤器废滤芯交由厂家回收。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实环境风险防范措施，开工前按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局临潼分局

抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、咸阳山河环境科技有限公司

2026年1月29日